Инструкция к выполнению заданий демо экзамена

Задание 1

Произведите базовую настройку устройств.

Для начала сразу настроим dhcp на isp:

Ищем интерфейс который ведёт к интернету, по дефолту это ens192

mkdir /etc/net/ifaces/ens192

vim /etc/net/ifaces/название интерфейса например ens192/options

вписываем туда следующие данные

mkdir – создаёт директорию, то бишь интерфейс ens192

vim – создаёт файл в этой директории то бишь options и например ipv4address

Systemctl restart network

apt-get update

apt-get install mc

Включение функции IP-Forward

Пропишите mc /etc/net и найдите файл sysctl.conf

Измените в выделенной строчке 0 на 1

прописываем systemctl restart network

systemctl restart network – команда для перезагрузки инета

Так же на всех кроме   isp hq-Cli   нужно поставить DNS

Открываем  MC /etc/resolv.conf со следующим содержимым: nameserver 192.168.0.122  желательно 8.8.8.8

Настройка имён пк:

Mc /etc/hostname и меняем на каждом устройстве на полное доменное имя табл. 2, у isp так же остаётся isp после reboot пк, и готово.

У ПК CLI:  меню>центр управления>центр управление системой>интернет интерфейсы> имя пк

Далее

Присваиваем ip сперва в таблицу. Айпи у нас 192.168…. 172.16… 10.0…

Между маршрутизаторами HQ RTR и ISP 172.16.4.0

BR rtr и ISP 172.16.5.0 По заданию номер 2.

Vlan999  это маршрутизатор HQ-RTR и сервер HQ-SRV им выдаём ip другой подсети но только для таблицы, на иву они будут не нужны

Вот такая таблица должна получиться

| Имя устройства | направление | Ip -адрес | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| HQ-RTR | HQ-SRV(VLAN100) | 192.168.1.1/26 |  |
| HQ-RTR | HQ-CLI(VLAN200) | 192.168.2.1/28 |  |
| HQ-RTR | ISP | 172.16.4.2/28 | 172.16.4.1 |
| ISP | INTERNET | dhcp |  |
| ISP | HQ-RTR | 172.16.4.1/28 |  |
| ISP | BR-RTR | 172.16.5.1/28 |  |
| HQ-CLI | HQ-RTR | 192.168.2.2/28 | 192.168.2.1 |
| HQ-SRV | HQ-RTR | 192.168.1.2/26 | 192.168.1.1 |
| BR-RTR | ISP | 172.16.5.2/28 | 172.16.5.1 |
| BR-RTR | BR-SRV | 10.0.0.1/27 |  |
| BR-SRV | BR-RTR | 10.0.0.2/27 | 10.0.0.1 |
| HQ-SRV |  | 192.168.3.1/29(VLAN999) |  |
| HQ-RTR |  | 192.168.3.2/29 (VLAN999) |  |

В отчёт заносим след надпись  Установили полные доменные имена пк и маршрутизаторов по таблице 2

И снизу таблицу, которая там и писалась.

Сама настройка:

1 Заходим в mс /etc/net/ifaces

2 жмём f7 и пишем название интерфейса ens192

3 далее в этой директории (в консоли mc) пишем touch options пишем туда  вот эти данные

4 Далее touch ipv4address – ip и маска

5 где надо шлюз пишем touch ipv4route – default via (192.0.0.0) без маски

Можно просто скопировать нажав f5 и изменить интерфейс

Далее делаем 4 задание сразу

После ввода сразу systemctl restart network

Задание 2

Настройка ISP

Мы уже выполнили почти всё уже в первом задании

Осталось только NAT

Настройка

- Устанавливаем nftables:

apt-get update && apt-get install -y nftables

- Включаем и добавляем в автозагрузку службу nftables:

systemctl enable --now nftables

- 3. создаём в семействе ip таблицу nat:

nft add table ip nat

- 4 создаём цепочка postrouting в таблице nat семейства ip, также задаём hook и priority:

nft add chain ip nat postrouting '{ type nat hook postrouting priority 0; }'

- 5 создаём правила настройки NAT в семействе ip, таблице nat, цепочке postrouting:

nft add rule ip nat postrouting ip saddr 172.16.5.0/28 oifname "ens192" counter masquerade

так же и для 172.16.4.0/28

Интерфейс здесь тот который смотрит к интернету то бишь ens192 у роутеров тоже этот интерфейс

6    Проверить:

Далее след. nft list ruleset | tail -n7 | tee -a /etc/nftables/nftables.nft

- Перезагружаем службу nftables:

systemctl restart nftables

- Смотрим правила:

nft list ruleset

строки считаются от открытой скобки { и заканчиваются на закрытой }

в нашем случае это -n7 по картинке это 8 строк от 14 до 21

Вписываем в отчёт следующие:

Задание 2.

Настройка dhcp на ips на интерфейс подключенный к магистральному провайдеру. Присвоены ip на hq rtr и br rtr и установлен nat на эти маршрутизаторы.

Задание 3

Создание локальных пользователей на hq/br-srv

Создание пользователя на сервере hq и br для net_admin тоже самое

1.adduser sshuser -u 10102.passwd sshuser

3.вводим пароль   P@$$word

4.заходим в etc/sudoers там мы пишем следующее sshuser ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL

Потом 5 пункт usermod -aG wheel sshuser

Админ тоже самое!

В отчёт пишем следующее

Создали пользователей на маршрутизаторах – net_admin и на

Серверах – sshuser

Задание 4 –

На HQ-RTR-  создаём интерфейс 192 который идёт к isp

И ens224(в нем пишем только options)

Далее создаём ens 224.100 и 200 и 999

В них пишем ip (из таблицы и обычные )  и options как на картинке снизу

Заходим в боковую панель ESXI с иконкой интернет («Networking») и выбираем «Virtual Switches». Нажимаем «Add standard virtual switch».

Создаём коммутатор с любым названием (например, HQ). И настраиваем как на картинке.

Рисунок 1

Далее переходим в «Port groups» и нажимаем «Add port group». Создаём сеть с любым названием (HQ) и конфигурацией с рисунка 2. Во вкладке Virtual switch выбираем наш HQ

Рисунок 2

Теперь переходим в настройки виртуалок, чтобы изменить их подключение. В HQ-RTR, HQ-SRV и HQ-CLI в Network Adapter 2 выбираем подключение HQ.

Рисунок 3 – сетевые адаптеры на HQ-RTR

Выбираем сетевые адаптеры на HQ-SRV как на рисунке 4

Рисунок 4

Выбираем сетевые адаптеры на HQ-CLI как на рисунке 5

Рисунок 5

Сеть должна выглядеть так как на рисунке

Рисунок 6

Заходим в HQ-RTR. Сетевые интерфейсы должны выглядеть как на рисунке 7 их должно быть 3:

100 - на HQ-SRV

200 - на HQ-CLI

999 - админский vlan

Рисунок 7

Конфигурация состоит из 2 файлов ipv4address(IP address) и options. Чтобы виртуальные интерфейсы поднялись, нужно написать в интерфейсе-хосте (ens224) файл options со стандартными настройками.

Файл options должен выглядеть как на рисунке 8 (для ens224.100 (VLAN 100)). Строка VID должна совпадать с названием интерфейса у ens224.100(VID=100), у ens224.200(VID=200), у ens224.999(VID=999)

В ipv4address пишем адреса в соответствии с вашей таблицей IP-адресов. Например, локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов, то есть 192.168.10.1/26. Для VLAN200 192.168.20.1/28. Для VLAN999 192.168.99.1/29

Айпи берём из таблицы, где подписано vlan 100 200 999

Рисунок 8

После всего мы перезагружаем network (systemctl restart network) и смотрим ip адреса (ip a) должно получиться как на рисунке 9

Рисунок 9

Переходим на HQ-SRV

Проделываем всё так же, как и на HQ-RTR, чтобы получилось, как на рисунке 10. IP-адреса в файлах ipv4address должен быть в одной подсети, что и IP-адреса на HQ-RTR. Т.е. если на HQ-RTR VLAN100 192.168.10.1/26, то на HQ-SRV 192.168.10.2/26

Рисунок 10

Ещё нужно создать ipv4route, в котором прописываем IP-адрес HQ-RTR, находящийся в одной подсети. В случае с HQ-SRV это VLAN100.

Для 999 не надо!

На рисунке 11 вывод команды ip a на HQ-SRV

Рисунок 11

Переходим на HQ-CLI

Systemctl disabled –now NetworkManager

Далее заходим в ens192 и именяем Disable на no

И проделываем как на 2 предыдущих машинах. Интерфейс ens192 ВООБЩЕ не трогаем. Настраиваем только ens192.200

На рисунке 12 сетевые интерфейсы

Рисунок 12

Ещё нужно создать ipv4route, в котором прописываем IP-адрес HQ-RTR, находящийся в одной подсети. В случае с HQ-CLI это VLAN200.

На рисунке 13 вывод команды ip a на HQ-SRV

Рисунок 13

Для задания с dhcp на клиентскую машину нужно указать сетевой интерфейс vlan по заданию это 200 vlan

В отчёт пишем:

Создали виртуальный коммутатор (название) на  HQ-RTR

Задание 5

  - Заходим в каталог /etc/openssh/sshd_config

  - Меняем порт 22 на 2024

  - MaxAuthTries 2

  - ALLowUsers sshuser – пишем в конце файла

  - Создаём баннер Vim /etc/banner  c текстом ‘’Authorized access only’’

  - Далее заходим обратно в /etc/openssh/sshd_config ищем строку # Banner none и под ним пишем Banner /etc/banner

  - Перезапускаем systemctl reload sshd

  - Заходим на роутер HQ-RTR и там вводим команду для захода по ssh: ssh -p 2024 sshuser@10.0.0.2 – айпи вводим сервера , интерфейс которого идёт в сторону роутера

  - Проверка systemctl status sshd

В отчёт пишем следующее:

Задание 5

Настроили удалённый доступ между HQ-SRV и BR-SRV по порту 2024

Установили баннер

Задание 6

GRE Туннель  на обоих RTR

на HQ RTR

mc mkdir /etc/net/ifaces/tun1

mc /etc/net/ifaces/tun1/options

Tunlocal –айпи роутера который идёт к ISP

TUNREMOTE – айпи BR-rtr который идёт к isp

назначаем IPv4 и IPv6 адрес на туннельный интерфейс:

echo 172.16.100.1/24 > /etc/net/ifaces/tun1/ipv4address

Перезапускаем службу "network"

Затем вводим это modprobe gre

Ip -c –br a – проверка

systemctl restart network

Далее на br rtr тоже самое

В отчёт пишем следующее:

Сконфигурировали GRE туннель

Это делается на роутерах

Задание 7

Выполняется на роутерах hq  и br

Установим пакет frr:

apt-get update && apt-get install -y frr

В конфигурационном файле "/etc/frr/daemons" необходимо активировать выбранный протокол для дальнейшей реализации его настройки:

mc /etc/frr/daemons

- переводим ospfd=no в ospfd=yes - для OSPFv2 (IPv4)

- Включаем и добавляем в автозагрузку службу frr:

- systemctl enable --now frr

Включаем и добавляем в автозагрузку службу frr:

Проверяем

Далее

Вводим команду vtysh  и далее команды по порядку как на картинке

После Network пишем подсети которые идут от роутера к серверу и компу и подсеть которая в тоннеле в нашем случае  172.16.100.0

Далее

Пароль

Vtysh> configure terminal>interface tun1

В нём водим следующую команду:

Ip ospf authentication-key (пароль)

Ip ospf authentication

Exit

do wr mem

Задание 8

Это нат, точно так же как и в задании 2 nftables, только теперь на на роутерах

Задание 9

Настройка DHCP

Инсталляция необходимых пакетов

# apt-get install dhcp-server

Включаем автоматический запуск при загрузке системы:

# chkconfig dhcpd on

Запускаем сервисы:

# service dhcpd start

Настройка DHCP

Открываем файл /etc/dhcp

Переименовываем f6 dhcp.conf.sample в  dhcpd.conf:

Заполняем этот файл:

#Конфигурация ISC DHCP-сервера

- Прописываем subnet (сеть которая будет раздаваться в аренду) netmask подсеть которая идёт к cli

- option routers (ip шлюза) это айпи которое от hq-rtr к пк
option subnet-mask (маска сети)

- option nis-domain “domain.org” (эту строчку нужно закомменить через символ #)

option domain-name “au-team.irpo” (имя домена по заданию)

option domain-name servers  (ip сервера и внешний днс)

- range dynamic-bbotp (диапазон ваших адресов)

Последние две строчки не меняем.

Пример готового файла:

- Прописываем # mcedit /etc/sysconfig/dhcpd

DHCPDARGS=ens224.200mcr – указываем тот интерфейс, который идёт к компу, то бишь то устройство которое будет получать ip по  dhcp

- Перезапускаем сервис:

# service dhcpd  restart

- Проверяем работу через systemctl status dhcpd d

- Изменяем строки в файле options в интерфейсе на клиенте (Если вы настраивали интерфейс через графику, то просто удалите старое соединение и включите автоматический DHCP)

На ens192.200s

BOOTPROTO=dhcp

SYSTEMD_BOOTPROTO=dhcp4

Интерфейс должен такой как на картинке ниже

- Проверяем на клиенте командой ip a

Проверяем зайдя в браузер

В отчёт пишем следующее:

Задание 9

Настроили DHCP на маршрутизаторе HQ-RTR для клиента HQ-CLI

Задание 10

DNS

Айпи пишем внутренние, то бишь от роутеров по направлению кп и серверам, и наоборот соответственно. 172.16.4 и .5 вообще не надо писать сюда. От hq-rtr указываем только ip идущий aсерверу, к пк не надо.

ens

В отчёт пишем следующее:

Задание 10

Установили DNSMASQ Сервер на HQ-SRV

Задание 11

Часовой пояс

На ISP:

Ввести команду apt-get install tzdata.

2. 	Заметем пишем команду timedatectl set-timezone Asia/Novosibirsk

В отчёт пишем следующее:

Задание 11

Установили часовой пояс на устройствах

Модуль 2

Задание 1.

Настройте доменный контроллер samba на машине Br-SRV

Задание 2

Сконфигурируйте файловое хранилище – на hq-srv

Создаём 3 диска в виртуальной машине через edit

Создание RAID

Просматриваем имена добавленных дисков:

lsblk

Вывод:

sdb  8:16  0  1G  0  disk

sdc  8:32  0  1G  0  disk

sdd  8:48  0  1G  0  disk

Обнуляем суперблоки для добавленных дисков:

mdadm --zero-superblock --force /dev/sd{b,c,d}

Вывод:

mdadm: Unrecongised md component device - /dev/sdx

Гласит о том, что диски не использовались ранее для RAID

Удаляем старые метаданные и подпись на дисках:

wipefs --all --force /dev/sd{b,c,d}

Создаем RAID:

mdadm --create /dev/md0 -l 5 -n 3 /dev/sd{b,c,d}

/dev/md0 - название RAID после сборки

-l 5 - уровень RAID

-n 3 - количество дисков, из которых собирается массив

/dev/sd{b,c,d} - диски, из которых выполняется сборка

Проверяем:

lsblk

Вывод:

sdb  8:16  0  1G  0  disk

md0  9:0  0  2G  0  raid5

sdc  8:32  0  1G  0  disk

md0  9:0  0  2G  0  raid5

sdd  8:48  0  1G  0  disk

md0  9:0  0  2G  0  raid5

Создаем файловую систему из созданного RAID:

mkfs -t ext4 /dev/md0

Создание файла mdadm.conf

Создаем директорию для файла:

mkdir /etc/mdadm

Заполняем файл информацией:

echo "DEVICE partitions" > /etc/mdadm/mdadm.conf

mdadm --detail --scan | awk '/ARRAY/ {print}' >> /etc/mdadm/mdadm.conf

Создание файловой системы и монтирование RAID-массива

Создаем директорию для монтирования массива:

mkdir /mnt/raid5

Открываем mc /etc/fstab туда пишем:

/dev/md0 /mnt/raid5  ext4  defaults  0  0

Монтируем:

mount -a

Проверяем монтирование:

df -h

Вывод:

/dev/md0  2.0G  24K  1.9G  1%  /mnt/raid5

Настройка NFS

Устанавливаем пакеты для NFS-сервера:

apt-get install -y nfs-{server,utils}

Создаем директорию для общего доступа:

mkdir /mnt/raid5/nfs

Выдаем права на чтение и запись этой директории:

chmod 766 /mnt/raid5/nfs

открываем mc/etc/exports и пишем туда:

/mnt/raid5/nfs 192.168.200.0/28(rw,no_root_squash)

Айпи здесь от  hq-rtr в сторону cli

Экспортируем файловую систему, которую прописали ранее:

exportfs -arv

Запускаем и добавляем в автозагрузку NFS-сервер:

systemctl enable --now nfs-server

Настройка клиента – делается на hsq-cli

Устанавливаем требуемые пакеты для NFS-клиента:

apt-get update && apt-get install -y nfs-{utils,clients}

Создаем директорию для общего ресурса:

mkdir /mnt/nfs

Выдаем права этой директории:

chmod 777 /mnt/nfs

заходим в mc /etc/fstab  и пишем:

192.168.1.2:/mnt/raid5/nfs  /mnt/nfs  nfs  defaults  0  0

Айпи который на hq-srv

Монтируем общий ресурс:

mount -a

Проверяем монтирование:

df -h

Вывод:

192.168.1.2:/mnt/raid5/nfs  2,0G  0  1,9G  0%  /mnt/nfs

Mc

Задание 3

Редактируем конфигурационный файл chrony(HQ-RTR):

мс /etc/chrony.conf

комментируем АБСОЛЮТНО все строки в файле и прописываем следующее:

Перезагружаем службу chronyd для применения изменений:

systemctl restart chronyd

Меняем на hq-srv, hq-cli, br-rtr, br-srv конфигурационный файл chrony(можем писать один и тот же IP,тот который идёт от hq-rtr к  hq-srv

Перезагружаем службу chronyd для применения изменений:

systemctl restart chronyd

HQ-CLI(IP 10.0.0.1) дата и время

На HQ-RTR смотрим клиентов:

Задание 4

Задание 7

HQ-SRV:

apt-get update

apt-get install moodle

apt-get install moodle-apache2

apt-get install moodle-local-mysql

Подготовка БД:

systemctl enable --now mysqld

[root@hq-srv]# mysql -u root

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE moodledb1 DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

MariaDB [(none)]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TABLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodledb1.* TO moodle@localhost IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

MariaDB [(none)]> quit

[root@hq-srv]# mysqladmin -u root reload

Загрузка исходников moodle:

cd /opt

git clone git://git.moodle.org/moodle.git

cd /opt/moodle

sudo git branch --track MOODLE_39_STABLE origin/MOODLE_405_STABLE

если ошибка пишем 305 вместо 39

cp -R /opt/moodle /var/www/html/

mkdir /var/moodledata

chown -R apache2:webmaster /var/moodledata

chmod -R 777 /var/moodledata

chmod ugoa=rwx /var/moodledata

chmod -R 0755 /var/www/html/moodle

Теперь нужно расскоментировать и изменить параметр в /etc/php/8.2/apache2-mod_php/php.ini:

max_input_vars = 10000

Осталось перезагрузить веб-сервер:

systemctl restart httpd2

После этого заходим в браузер на cli и пишем ip hq-srv/moodle

Важно! Не меняйте язык на русский

Проверьте что у вас верные пути: